Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 120 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар S, не более | - 120 кг |
| Технически допустимая масса тягача T | - 2720 кг |
| Полная масса буксируемого прицепа C, не более | - 2500 кг |
| Параметр Dc, не более | - 12,78 кН |
| Масса ТСУ, не более | - 24 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|  | ТСУ LX 03 | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Шар | - 1 шт. |
|  | Подрозетник | - 1 шт. |
|  | Кронштейн левый | - 1 шт. |
|  | Кронштейн правый | - 1 шт. |
|  | Уголок левый | - 1 шт. |
|  | Уголок правый | - 1 шт. |
|  | Болт М12х45 | - 4 шт. |
|  | Болт М12х1,25x40 | - 6 шт. |
|  | Болт М12х1,25x50 | - 4 шт. |
|  | Болт М12х1,25x70 | - 2 шт. |
|  | Гайка М12 | - 2 шт. |
|  | Гайка М12x1,25 (самостоп.) | - 2 шт. |
|  | Шайба Ø12 | - 14 шт. |
|  | Шайба пружинная Ø12 | - 14 шт. |
|  | Руководство | - 1 шт. |
|  | Сертификат | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Демонтируйте буксировочные проушины, они больше не используются;

- Установите на автомобиль кронштейны (поз.4,5) и уголки (поз.6,7), используя крепежные элементы (поз.9,10,14,15). Крепеж не затягивать;

- Установите балку ТСУ (поз.1) на автомобиль и зафиксируйте ее с помощью крепежных элементов (поз.8,12,14,15);

- Установить шар (поз.2) и подрозетник (поз.3) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.11,13);

- Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:

резьба М12 – 79 Н·м, резьба М12х1,25 – 87 Н·м;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

- РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

- г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

www.avtos.su

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

LEXUS RX 4 AL20 2015- г.в.

Код: LX 03

### Руководство по монтажу и эксплуатации