5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- отключить аккумуляторную батарею,

- подключить провода к клеммам розетки № 1,2,4,6,7 и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5,

- присоединить три провода от клемм розетки № 1, 2, 6 к левому заднему фонарю, а один провод от клеммы №4 к правому заднему фонарю (см. схему Рис. 2)

- места соединения проводов заизолировать,

- проверить на автомобиле действие указателей поворотов, габаритных огней и сигнала торможения.

Рисунок 2.  Схема подключения электрооборудования

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ

# ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

###### ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

###### ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

###### ГАЗ 2752

### Код GAZ-09

### Руководство по монтажу и эксплуатации

Рисунок 1.

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

##### 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1250 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.

1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 75 кг - 1250 кг - 15 кг |
| --- | --- |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ТСУ ГАЗ 2752 в сборе Болт М12х35 Болт М12х140 Гайка М12 Шайба пружинная Ø12 Шайба Ø12 Втулка Ø21х105 Болт М12х1,25х70 Гайка М12х1,25 | - 1 шт. - 10 шт. - 2 шт. - 10 шт. - 12 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 2 шт. | 10. 11. 12. 13. | Подрозетник Шар Сертификат Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- ослабить подтяжку хомутов с помощью которых крепится глушитель, снять Г-образный держатель глушителя, отвернув гайку М10, и опустить глушитель вниз на 50-70мм с помощью его проворота;

- завести левый кронштейн за выхлопную трубу, приставить к лонжерону и закрепить по отв. в лонжероне болтами поз.3, предварительно установив втулки поз. 7;

- аналогично закрепить правый кронштейн;

- прикрепить к боковым кронштейнам центральную часть ТСУ;

- по отв.  в боковых кронштейнах просверлить 6отв. Ø13 в лонжеронах;

- закрепить ТСУ с помощью крепежных элементов, указанных на рисунке 1, установив шар и подрозетник;

- установить Г-образный держатель глушителя в отв. А и закрепить штатной гайкой М10;

- установить глушитель на прежнее место и подтянуть крепления хомутов глушителя;

- произвести окончательную затяжку гаек ТСУ с моментами 30 - 35 Н·м;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.