Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 100 кг.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50 мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 100 кг |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 2500 кг |
| Масса ТСУ, не более | - 22,0 кг |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|  | ТСУ Nissan NP300 | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Подрозетник | - 1 шт. |
|  | Шар | - 1 шт. |
|  | Кронштейн правый | - 1 шт. |
|  | Кронштейн левый | - 1 шт. |
|  | Уголок правый | - 1 шт. |
|  | Уголок левый | - 1 шт. |
|  | Болт М12х40 | - 16 шт. |
|  | Болт М12х1,25х70 | - 2 шт. |
|  | Гайка М12 | - 14 шт. |
|  | Гайка М12x1,25 (самостоп.) | - 2 шт. |
|  | Шайба Ø12 | - 16 шт. |
|  | Шайба пружинная Ø12 | - 16 шт. |
|  | Сертификат | - 1 шт. |
|  | Руководство | - 1 шт. |

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Демонтировать крепежные болты бампера;

- Поместите кронштейны (поз.4,5) между кронштейнами бампера и шасси автомобиля. Просверлите отверстия Ø13мм в раме автомобиля (через отверстия кронштейнов);

- Установить кронштейны (поз.4,5) и уголки (поз.6,7), используя крепежные элементы (поз.8,10,12,13);

- Установить ТСУ (рис.1) на автомобиль, используя крепежные элементы (поз.8,10,12,13);

- Установить шар (поз.3) и подрозетник (поз.2) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.9,11);

- Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:

- резьба М12 – 85 Н·м;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. (496) 616-92-67; факс 616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Nissan NP 300 (пикап) 2008-г.

Nissan NP 300 (пикап с бампером-подножкой) 2008-г.

Код: NS 22

### Руководство по монтажу и эксплуатации